| A tantárgy neve: Képalkotás eszközei I. |  |
| --- | --- |
| Tanszék neve: DE OEC ÁOK Nukleáris Medicina Intézet |  |
| Tantárgyfelelős neve: Dr. Balkay László, tudományos főmunkatárs |  |
| Ajanlott félév | 2. |
| Tantárgyi kód | AFKEPV1L4, _L |
| Nappali tagozat heti óraszáma | 2 |
| Levelező tagozat félévi óraszáma | 10 |
| Kredit | 3 |
| # Vizsgakövetelmény | kollokvium |
| Kötelező előtanulmányi rend |  |

# Az ajánlott tantervben mely (alap)szakok szerepeltetik? Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus Alapszak

A tantárgy meghirdetési gyakorisága évente

Az oktatás nyelve magyar

A tantárgy órarendi beosztása (heti, 2 heti, 4 heti beosztás vagy a tömbösítésének konkrét leírása)

A tantárgy státusza: kötelezően választható

Oktatók névsora: Dr. Balkay László

A tantárgy általános és speciális céljai

A hallgatók ismerjék meg a radiológiában és az izotóp-diagnosztikában használatos ionizáló és nem ionizáló sugárzással működő műszerek, berendezések és eszközök fizikai elvét, felépítését és működését. Az oktatás során a következő eszközöket kell tárgyalni: röntgenkészülék, CT, gamma kamera, SPECT, PET, diagnosztikus ultrahang készülékek és MR.

Oktatás típusa előadás/gyakorlat/szeminárium

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája

A hallgatói teljesítmények összehasonlító elemzése, a hallgatói véleményezési rendszer tantárgyra vonatkozó eredményeinek beépítése. Oktatók folyamatos továbbképzése, szakmai rendezvényeken történő részvétele.

Kontakórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya

Kontaktóra: 80%; hallgató terhelés: 20%

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése

Az előadások anyaga a hallgatók számára az EFK szerverén elérhető.

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás

TDK, szakdolgozat

## A tantárgy részletes leírása

- Vizuális percepció, Alapvető képtulajdonságok, Monitorok

- Energia és sugárzás. Sugárzással kapcsolatos mennyiségek és mértékegységek. Lézerek

- Rtg-sugár keletkezése, a rtg-cső felépítése. Rtg-cső vezérlése, hűtése, fűtése

- Rtg-sugár, ill. elektromágneses sugárzás és anyag kölcsönhatása. Rtg-sugár mennyisége és minősége. Rtg kép keletkezése, kontraszt tényezők

- Speciális röntgen készülékek. Fluoroszkópia

- Az ultrahang keletkezése, kölcsönhatásai, doppler - W

- Az orvosi ultrahang készülék felépítése

- Képalkotás gamma sugárzással

- Gamma kamerák

- A tomográfiai képalkotás

- A single foton emissziós tomográfia (SPECT) elve és működése

- SPECT kamerák és vizsgálati protokollok. A pozitron emissziós tomográfia (PET) elve.

- A PET kamerák típusa és működése

- Kvantitatív vizsgálatok PET kamerával. A korrekciók jelentősége és módjai.

1. Vizuális percepció, Alapvető képtulajdonságok, Monitorok

A szem optikai rendszere. A retina, csapok és pálcikák működésének fizikai vonatkozásai. A látás alapvető élettani és biokémiai sajátosságai.

A felbontás fogalma, annak megítélése. A felbontás hatása a kép megjelenésére. A kontraszt. A torzítás fogalma, megítélése. Képek zajtartalma.

A lumineszcencia sugárzások jellemzése, alkalmazása a monitor-technikában. A katódsugárcsöves monitorok felépítése. Fekete-fehér és színes technikák. Trinitron technológia. A folyadékkristályok fizikai jellemzői. Az LCD-monitorok felépítése, működési elve, színkeverés. Plazma technológia.

2. Energia és sugárzás. Sugárzással kapcsolatos mennyiségek és mértékegységek. Lézerek

A sugárzás formái, a foton jellemzői és energiái, a sugárzási energia és az emberi test kölcsönhatásai a képalkotás során. Az elektromágneses spektrum. Az elektron jellemzői és az elektronnal kapcsolatos energiák formái. Elektromos mennyiségek.

Távolságszabály, az expozíció fogalma, mértékegysége, felületi integrált expozíció, az energia mértékegységei, elnyelt dózis fogalma mértékegységei, integrált dózis, dózisekvivalens fogalma és mértékegysége,  a fény és rádiófrekvenciás sugárzás mértékegységei.

Lézerek. Elektron átmenetek: abszorpció, spontán emisszió, indukált emisszió. Az indukált emisszió értelmezése, fizikai magyarázata. Az optikai rezonátor felépítése, gerjesztés pumpálással. A lézer fény jellemzői, koherencia. Lézerek fajtái: folyadék, gáz, szilárdtest. A lézerek alkalmazásai: orvosi, ipari és hétköznapi gyakorlatban.

3.  Röntgencső, röntgensugár keletkezése. Rtg-cső vezérlése, hűtése, fűtése

A röntgencső felépítése: katód szerkezet, anód szerkezet, álló- és forgóanód jellemzői, gyújtópont, a vonalfókusz elv, anód sarok effektus, állórész-forgórész jellemzői, védőburkolatok jellemzői, a gyújtóponton kívüli sugárzás fogalma. A röntgensugár keletkezése: fékeződési sugárzás, karakterisztikus sugárzás, emissziós spektrum, az emissziós spektrumot befolyásoló tényezők: feszültség, mAs, feszültséghullámok, filtráció.
A röntgenkészülék részei. A röntgenasztal jellemzői, röntgencső állványok fajtái és jellemzői. Dedikált rendszerek.

A röntgengenerátor feladatai, jellemzői. A röntgengép kapcsolási rajza, főbb elemei. Magasfeszültségű transzformátor feladata, működési elve, autotranszformátor, az egyenirányítás hatása a röntgensugárzás keletkezésére és annak hatékonyságára. Egyfázisú és háromfázisú áram hatásai a röntgensugár keletkezésére, kondenzátor – hordozható röntgengép energizálása, mA kontroll időkapcsolás. A röntgencső hőtermelése, hőkapacitás és hőtranszfer jellemzői a röntgencsőben, a gyújtópont és anódszög paramétereinek hatása a hőtermelésre, a feszültség hatása a hőtermelésre, az anód hűlése és hűtése.

4. A röntgensugár és anyag kölcsönhatása. Röntgensugár minősége, mennyisége, röntgenkép keletkezése .

Az elektronok kötési energiája és azok viszonya a röntgenfoton energiájához. A fotonenergia és kölcsönhatások viszonya, a fotoelektromos adszorpció mechanizmusa és jellemzői, fotoeffektus. A másodlagos röntgensugárzás jellemzői. Koherens szóródás – Thompson-, Rayleigh-szóródás mechanizmusa és jellemzői. A Compton szóródás hatásai, párképződés. A fotoelektromos adszorpció és Compton szóródásra ható technikai faktorok (csőfeszültség, áramerősség) jellemzői és azok hatása a kontrasztra. Anyag és elektron kölcsönhatások, elektron hatótávolság, lineáris energiatranszfer foton-kölcsönhatások, lineáris gyengítési együttható, tömeggyengítési együttható.

Penetráció – áthatoló képesség, foton hatótávolság, felező hatótávolság elve és gyakorlat megfontolásai, a röntgensugár mennyiségét befolyásoló tényezők, a röntgensugár minősége és azt befolyásoló paraméterek, effektív fotonenergia fogalma a távolság és fotonmennyiség össze-függése, a filterezés elve és gyakorlata, penetráció és szóródás. Additív és destruktív felvételek patológiás elváltozások általános jellemzői.

A röntgenkép keletkezése és kontrasztját meghatározó tényezők, tárgykontraszt, röntgensugár kontraszt, képkontraszt, a fotonenergia hatása a kontrasztra, a lágyrész radiografia kontraszt viszonyai, a kalcium kontraszt viszonya, kontrasztanyagok kontraszt-hatásai. Szórt sugárzás jellemzői, mennyiségét befolyá- soló tényezők, a szórt sugárzás korlátozásának lehetőségei.

5. Speciális röntgen készülékek. Fluoroszkópia

Az angiográfiás röntgenkészülék felépítése, a generátor és röntgencső jellemzői, az angiográfiás asztal, injektor tulajdonságai, DSA, 3D-DSA működési elve és jellemzői. A fogászati röntgenkészülék felépítése, technikai jellemzői, alkalmazása, sugárvédelem.

Fluoroszkópia alkalmazása, a fluoroszkópiás készülék felépítése, a fluoroszkópiás röntgencső tulajdonságai. Képerősítő cső, felépítése, működése. Nagyító üzemmód. A képerősítő teljesítményének jellemzése. Fényerő szabályozás. A fluoroszkópiás képminőség jellegzetességei. Kvantumzaj fogalma. Megjelenítő rendszerek – video, CCD. Fluoroszkópiás vizsgálat alatti sugárvédelmi szempontok.

6. Az ultrahang keletkezése, kölcsönhatásai, doppler

Az ultrahang definíciója, térbeli, időbeli jellemzői az ultrahang intenzitásának fogalma, mérésének elve, az ultrahang sebesség jellemzői, az ultrahang kölcsönhatása az anyaggal, annak fajtái. Az ultrahang abszorpciója, attenuációja, reflexiója, refrakciója. A doppler jelenség fizikai alapjai, különös tekintettel a diagnosztikai felhasználásra.

7. Az ultrahang készülék felépítése

A transzducer felépítése - technikai jellemzők, a transzducer válaszkarakterisztika, akusztikus csatolás. A hullámfront jellemzői, kialakulása FRESNEL és FRAUNHOFER zóna fogalma, jellemzői, az ultrahang nyaláb jellemzése, a fókuszált transzducer fogalma, technikai kialakítása, állítható fókusz. Megjelenítési módok. ABM, az ultrahang kép keletkezésének alapelve, pulzus repetíció frekvencia, keretidő fogalma, az ultrahang készülék részei, jel lokalizációs elvek, jelfeldolgozás TGC képfeldolgozási módszerek, dinamikus tartomány. Új termékek.

8. Képalkotás gamma sugárzással.

A gammasugárzás detektálásának folyamata. A szcintillációs kristály. Fotoelektron sokszorozó és pulzusamplitúdó analizátor. Spektrometria, statisztikai változások. A Compton-szóródás és a szöveti elnyelés hatásai. A karakterisztikus röntgensugárzás. A képalkotás egyéb eszközei.

9. Gamma kamerák

A gamma kamera felépítése. A kollimátorok fajtája, működése, valamint a leképezésre gyakorolt hatása. Érzékenység, látó-mező fogalma. A kontraszt jellemzői, kialakulását befolyásoló tényezők. Elmosódottság és láthatóság definíciója. A felbontás jellemzői az gammasugárzással végzett képalkotásban. A belső elmosódottság fogalma és a képminőségre gyakorolt hatása. A kollimátor elmosódottság fogalma és a képminőségre gyakorolt hatása. Az elmosódottság és érzékenység, távolság összefüggése. Képi zaj. Minőségbiztosítás.

10. A tomográfiai képalkotás

A két- és a három-dimenziós képalkotás alapelve, a vetületi(projekciós) képek fogalma. A képrekonstrukció alapproblémája: a 2D és 3D képek előállítása projekciókból. Az orvosi diagnosztikában használt rekonstrukciós algoritmusok: Radon transzformáció, back-projection algoritmus, iteratív  rekonstrukciók

11. A single foton emissziós tomográfia (SPECT) elve és működése

A SPECT kamera felépítése és az adatgyűjtés folyamata. Korrekciók: homogenitás, scatter, gyengítés. SPECT képek rekonstrukciója. A diagnosztikában leggyakrabban használt izotópok és jelzett molekulák.

12. SPECT kamerák és vizsgálati protokollok. A pozitron emissziós tomográfia (PET) elve.

Az orvosi gyakorlatban használt SPECT kamerák típusai. Gyakran használt vizsgálatok és protokollok. A PET fizikai alapjai, a PET diagnosztikában használt izotópok, valamint radiofarmakonok.

13. A PET kamerák típusa és működése

Gyakrabban használt PET detektor-rendszerek, és szcintillációs kristályok. A koincidencia detektálás elve.  A detektált események típusa a szükséges korrekciók típusa (véletlen koincidencia, normalizálás, szöveti gyengítés, szórás). A PET felbontóképessége és annak jellemzői. A time of flight PET elve és jelentősége.

14. Kvantitatív vizsgálatok PET kamerával. A korrekciók jelentősége és módjai.

Élettani folyamatok vizsgálatának lehetősége a PET módszerrel.  Kvantitatív eredmények meghatározásának elve. Korrekciók a mért koincidencia adatokon. Dinamikus PET vizsgálatok.

Elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírása (ld. 79/2006. (IV. 5) Korm. rend.)

# Kötelező irodalom

Bogner Péter: A képalkotás eszközei I. Jegyzet. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 2006.

Fráter Lóránd: Radiológia. Medicina. 2004.

Szilvási István: A nukleáris medicina tankönyve (B + V Lap- és Könyvkiadó, 2002)

Évközi tanulmányi követelmények értékelésük módszere

Zárthelyi dolgozat.

Az aláírás megszerzésének feltételei

Sikeres zárthelyi dolgozatok.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei

A vizsgára bocsátás feltételei

aláírás

Vizsgáztatási módszer (írásbeli, szóbeli)

szóbeli

Ajánlott irodalom

Robert A. Novelline: Squire's Fundamentals of Radiology. Harvard University Press. 2004

Péter Mózes: Radiológia (Medicina Kiadó, Budapest, 2000)

Barva-Berecz-Molnár-Pávics-Séra: Képalkotó berendezések (HIETE EÜF Kar, Bp., 1999)

Dátum

A tantárgyfelelős aláírása

Jóváhagyom. Dátum

A tanszékvezető aláírása

Elfogadom. Dátum

Az alapszakfelelős aláírása

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása.

Dr. Berényi Ervin