| A tantárgy neve: Képalkotás eszközei II. |  |
| --- | --- |
| Tanszék neve: DE OEC ÁOK Nukleáris Medicina Intézet |  |
| Tantárgyfelelős neve: Dr. Balkay László, tudományos főmunkatárs |  |
| Ajanlott félév | 2. |
| Tantárgyi kód | AFKEPV2L4, _L |
| Nappali tagozat heti óraszáma | 2 |
| Levelező tagozat félévi óraszáma | 10 |
| Kredit | 3 |
| # Vizsgakövetelmény | kollokvium |
| Kötelező előtanulmányi rend |  |

# Az ajánlott tantervben mely (alap)szakok szerepeltetik? Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus Alapszak

A tantárgy meghirdetési gyakorisága évente

Az oktatás nyelve magyar

A tantárgy órarendi beosztása (heti, 2 heti, 4 heti beosztás vagy a tömbösítésének konkrét leírása) heti

A tantárgy státusza: kötelezően választható

Oktatók névsora: Dr. Balkay László

A tantárgy általános és speciális céljai

A hallgatók ismerjék meg a radiológiában és az izotóp-diagnosztikában használatos ionizáló és nem ionizáló sugárzással működő műszerek, berendezések és eszközök fizikai elvét, felépítését és működését. Az oktatás során a következő eszközöket kell tárgyalni: röntgenkészülék, CT, gamma kamera, SPECT, PET, diagnosztikus ultrahang készülékek és MR.

Oktatás típusa előadás/gyakorlat/szeminárium

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája

A hallgatói teljesítmények összehasonlító elemzése, a hallgatói véleményezési rendszer tantárgyra vonatkozó eredményeinek beépítése. Oktatók folyamatos továbbképzése, szakmai rendezvényeken történő részvétele.

Kontakórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya

Kontaktóra: 80%; hallgató terhelés: 20%

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése

Az előadások anyaga a hallgatók számára az EFK szerverén elérhető.

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás

TDK, szakdolgozat

## A tantárgy részletes leírása

- CT képalkotás alapelvei

- CT berendezés felépítése és működése

- CT vizsgálati móedszerek

- Sugárzás dózisok az orvosi képalkotó berendezéseknél

- MR alapjelenség

- MR anyagvizsgálat (spektroszkópia)

- MR képalkotás alapjai. MR scan technikák

- MR képminőség. A képalkotásban használt kontrasztanyagok.

- MR diagnosztikai eljárások fizikai alapjai

- MR angiográfia

- Diffúziós MR képalkotás, funkcionális MRI, in vivo MR spektroszkópia.

- Kardiológiai MRI és egyéb fiziológiailag vezérelt vizsgálatok.

- Orvosi képalkotás és terápia

- Újabb képalkotó technikák és készülékek

1. CT berendezés felépítése és működése

A CT berendezés fő részei: gantry, röntgencső, detektorok, asztal, számítógépes egység. A computer tomográfiás mérés: projekció, nyers adatok, adatfeldolgozás. A CT kép minőségi jellemzői,  alkalmazási területek.

2. CT képalkotás alapelvei

Radon transzformáció,  képrekonstrukciós algoritmusok: algebrai rekonstrukciós algoritmus, visszavetítéses eljárás, filterezett visszavetítéses eljárás, spirál CT képrekonstrukció, súlyfüggvény, szeletvastagság, multislice CT képrekonstrukció.

3. CT vizsgálati módszerek

A CT vizsgálat folyamatának bemutatása: betegregisztráció, vizsgálati paraméterek meghatározása, a mérés kivitelezése, képrekonstrukció, ablakolás,  másodlagos rekonstrukciók, archiválás, dokumentáció.  Speciális protokollok. CT vizsgálat kontrasztanyaggal.

4. Sugárzás dózisok az orvosi képalkotó berendezéseknél

A radioaktív sugárzások biológiai hatásai és a jellemzésükre használt dózisfogalmak. A vizsgálati személyeket és a személyzetet terhelő dózisok az egyes diagnosztikai eszközöknél (rtg., CT, gamma kamera, SPECT, PET). Sugárvédelem.

5. Az MR alapjelenség

Az atommagok felépítése, az impulzus momentum és a spin jellemzői, mágneses momentum fogalma, az atom mágneses tulajdonságai, az atommagok viselkedése mágneses térben, mágneses kölcsönhatások, a Larmor frekvencia fogalma, a Larmor egyenlet, spinsokaság, Boltzmann statisztika, energia átmenetek és azok jellemzői, gerjesztések, rezonancia fogalma, az anyagok mágneses tulajdonságai.

6. MR anyagvizsgálat (spektroszkópia)

A mágneses rezonanciás gerjesztés, MR-jelek fajtái és detektálása, Mx, My és Mz  időfüggése, az FID fogalma, megjelenése, a Fourier transzformáció, az MR spektrum jellemzői. Relaxációs mechanizmusok: T1, illetve spin rács, T2, illetve spin relaxáció, relaxációs idők fogalma, meghatározása. Az MR spektroszkópia alapjai, spektrális felbontás, kémiai környezet, kémiai árnyékolás, kémiai eltolódás fogalma és hatásai a spektrumban.

7. MR képalkotás alapjai, MR scan technikák

A térbeli lokalizáció alapjai, szeletkiválasztás, frekvencia kódolás, fáziskódolás fogalma, alkalmazási lehetőségei. A 2D Fourier transzformáció jelentősége és alkalmazása az MR képalkotásban. A Hahn kísérlet. A spinecho és gradiensecho mérések elemei, jellemzői és paraméterei. Spektrális felbontás jelentősége. Hullámvektor-tér, térfrekvencia (k-space) fogalma, jellemzői a mérési módszerek és a kép megjelenítés szempontjából.

A mérés időtartamát meghatározó tényezők: repetíciós idő, echoidő, akvíziciók száma és fáziskódoló lépések száma, valamint ezek hatása. Gyors és ultragyors szekvenciák felépítése és alkalmazása területei: turbospin echo, grádiens echo és EPI (Echo-planar Imaging) szekvenciák.

Nagy felbontású (térbeli, időbeli) mérési módszerek.

8. MR képminőség. A képalkotásban használt kontrasztanyagok

A jel-zaj viszony fogalma, jellemzői, meghatározása. Az MR kontrasztot meghatározó tényezők: fizikai paraméterek, (T1-T2 relaxációs idők), echoidő, repetíciós idő, kibillentési szög, ablakolás az MR-ben. A T1 és T2 súlyozás elve és jellemzői. A T1 és T2 kép fogalma. Műtermékek: visszahajlás, mozgási műtermékek, áramlási jelenségek, diffúzió, mágneses anyagok. Az MR kontrasztanyagok fajtái, T1 és T2 típusú kontrasztanyagok. Szervspecifikus MR kontrasztanyagok.

9. MR diagnosztikai eljárások fizikai alapjai

A szaturáció elve, kialakításának lehetőségei és alkalmazási területei. Áramlási jelenségek, az áramlás megjelenése az MR képeken. Diffúzió – izotróp és anizotróp diffúzió fogalma, Stejskal-Tanner szekvencia felépítése. Az MR kontraszt-anyagok működése, paramagnetikus szuper-paramagnetikus kontrasztanyagok, a szervezetben található belső kontrasztanyagok és azok megjelenési formái.

10. MR angiográfia

Az áramlástan alapjai, laminális, turbulens, komplex áramlás. Reynolds szám. Az áramlás jellemzői az érpályában. A TOF (Time of Flight) mérés elve, mérési paramétereinek beállítása és azok jellemzői. Fázisvesztés, voxelen belüli szaturáció, flow-void fogalma, megjelenése. A 2D és 3D TOF szekvenciák jellemzői, alkalmazása. A szelektív érábrázolás elve és technikai megvalósítása. A TOF MR képek képfeldolgozása és megjelenítési módjai. A fáziskontraszt MR angiográfia alapjai, mérési típusok megjelenítési formái. Áramlási irány és sebesség meghatározásainak lehetőségei.

11. Diffúziós MR képalkotás, funkcionális MRI, in vivo MR spektroszkópia.

A diffúzió jellemzői biológiai szövetekben, izotróp és anizotróp diffúzió az emberi szervezetben, ezek mérési lehetőségei. A különböző diffúziós MR mérések technikai igényei és jellemzői. Trace mérés, anizotróp diffúziós műtermékek, diffúziós tenzor képalkotás. A funkcionális MR képalkotás élettani alapjai, az agyi vérkeringés jellemzői. Az oxi- és deoxi hemoglobin mágneses tulajdonságai. fMRI szekvenciák. Az aktivációs paradigmák fajtái és alkalmazási lehetőségei, az fMRI képek statisztikai feldolgozása. Az in vivo spektroszkópiás alkalmazási lehetőségek, a lokalizálás elvei, a biológiai szövetek proton és foszfor spektroszkóiája, az in vivo nyerhető spektrumok jellegzetességei.

12. Kardiológiai MRI és egyéb fiziológiailag vezérelt vizsgálatok.

A fiziológiai mozgásokból eredő műtermékek fajtái. EKG-, pulzus-, légzésvezérelt vizsgálatok fajtái és elve. Az EKG-vezérelt mérések alkalmazása a liquorpulzáció, a véráramlás vizsgálatában, a szív MR vizsgálatának fajtái, black blood, white blood technikák, dinamikus vizsgálati módszerek, a morfológiai és funkcionális szívvizsgálatok alapjai.

13. Orvosi képalkotás és terápia

3D MR, CT, PET képekkel támogatott sebészi és terápiás technikák ismertetése. Képregisztráció a vizsgálati személyen. Új fogalmak a sebészetben: Image-Guided Surgery, infrared-based image-guidance system, virtual operating field (VOF).

14. Újabb képalkotó technikák és készülékek

A sejtszintű molekuláris képalkotás eszközei: fluoreszcens technikák (konfokális mikroszkópia, korrelációs spektroszkópia, áramlási citometria), atomerő mikroszkópia.  In vivo molekuláris képalkotás: kisállat PET/CT/SPECT/MR készülékek, fluorescence molecular tomography.

A digitális radiográfia fejlődése, újabb technikai megoldások, a multi slice CT technika fejlődési irányai, újabb alkalmazások, nagy térerejű MR készülékek humán alkalmazása, az MR mérési módszerek fejlesztési trendjei. Az ultrahang vizsgálatok és készülékek fejlődése. Újabb kombinált modalitások: PET-MR.

Elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírása (ld. 79/2006. (IV. 5) Korm. rend.)

# Kötelező irodalom

Bogner Péter: A képalkotás eszközei I. Jegyzet. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 2006.

Fráter Lóránd: Radiológia. Medicina. 2004.

Szilvási István: A nukleáris medicina tankönyve (B + V Lap- és Könyvkiadó, 2002)

Évközi tanulmányi követelmények értékelésük módszere

Zárthelyi dolgozat.

Az aláírás megszerzésének feltételei

Sikeres zárthelyi dolgozatok.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei

A vizsgára bocsátás feltételei

aláírás

Vizsgáztatási módszer (írásbeli, szóbeli)

szóbeli

Ajánlott irodalom

Robert A. Novelline: Squire's Fundamentals of Radiology. Harvard University Press. 2004

Péter Mózes: Radiológia (Medicina Kiadó, Budapest, 2000)

Barva-Berecz-Molnár-Pávics-Séra: Képalkotó berendezések (HIETE EÜF Kar, Bp., 1999)

Dátum

A tantárgyfelelős aláírása

Jóváhagyom. Dátum

A tanszékvezető aláírása

Elfogadom. Dátum

Az alapszakfelelős aláírása

Az adott félév kurzusaiban való oktatásért kötelezettséget vállalók aláírása.

Dr. Berényi Ervin